全市房屋市政工程易燃建筑材料（含保温材料）负面清单

| 序号 | 材料名称 | 禁止和限制范围 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温材料类 |  |  |  |  |
| 1 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） 燃烧性能B2、B3 | 禁止：临时设施围护结构、屋面或外墙保温系统 | 根据《四川省住房和城乡建设厅关于进一步加强建筑节能用挤塑聚苯板管理的通知（川建勘设科发〔2013〕57号）要求，燃烧性能检测结果必须达到B1级 |  |
| 2 | 膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS） 燃烧性能B2、B3 | 禁止：临时设施围护结构、屋面或外墙保温系统 |  |  |
| 3 | 聚氨酯泡沫彩钢板（聚氨酯夹芯板） | 禁止：临时用房及外墙保温系统 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第19条 |  |
| 工程材料类 |  |  |  |  |
| 4 | 纸胎油毡防水卷材 | 禁止：建筑防水工程 | 住城部《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（部公告2024年第186号） |  |
| 5 | 再生料聚乙烯丙纶防水卷材 | 禁止：建筑防水工程 | 住城部《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（部公告2024年第186号） |  |
| 施工设备类 |  |  |  |  |
| 6 | 竹（木）脚手架 | 禁止：施工现场 | 住城部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（部公告2021年第214号） |  |
| 7 | 非阻燃型密目式安全网 | 禁止：施工现场 | 住城部《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（部公告2024年第186号） |  |
| 8 | 聚氨脂板材活动板房 | 禁止：临时用房 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 |  |
| 9 | 燃料类（汽油、柴油、煤油） | 禁止：在休息室内存放；临时库房须防爆电气、通风 | 属甲、乙类易燃易爆危险品，施工中需专项管控 | 施工机械动力供给、清洗工具 |
| 10 | 易燃气体（乙炔、丙烷、液化石油气） | 禁止：在建设工程内存放；必须专库存放并与油漆、稀释剂分开 | 属高风险易燃危险品，施工中需专项管控 | 焊接作业、切割作业、临时加热 |
| 11 | 施工包装废弃物（纸箱、塑料包装膜、泡沫填充料、木材包装） | 禁止：在建设工程内存放。限制：不得堆放在动火作业区10m范围内。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） | 材料进场包装、设备保护 |
| 施工工艺类 |  |  |  |  |
| 12 | 沥青类防水卷材热熔工艺（明火施工） | 禁止：地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程 | 住城部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（部公告2021年第214号） |  |
| 装饰装修类 |  |  |  |  |
| 13 | 未阻燃实木板材（松木、杉木、橡木等各类原木裁切板） | 禁止：在高层建筑、地下建筑、人员密集场所（商场/学校/医院等）使用 | 《建筑材料燃烧性能分级方法》GB 8624-2012 | 室内装饰造型、定制家具基材、实木门窗框、装饰立柱 |
| 14 | 未阻燃人造板材（胶合板、细木工板、纤维板、刨花板、密度板） | 同上 |  | 橱柜柜体、吊顶基材、墙面装饰板、隔断框架、门套基层 |
| 15 | 未阻燃木质辅材（木龙骨、木方、木条、木制装饰线条、木格栅） | 同上 |  | 吊顶龙骨、墙面造型骨架、地面找平木垫、装饰收口线条 |
| 16 | 未阻燃木质地面材料（实木地板、复合木地板、竹地板） | 同上 |  | 室内地面铺装、阳台地面装饰 |
| 17 | 普通聚氨酯泡沫塑料（软质、硬质未阻燃款） | 同上 |  | 墙面/屋面保温层、室内填充材料、装饰造型泡沫 |
| 18 | 聚乙烯（PE）/聚丙烯（PP）制品（未阻燃款） | 同上 |  | 塑料管材（给水管、穿线管）、塑料扣板、塑料装饰件、储物箱 |
| 19 | 软质聚氯乙烯（PVC）制品（普通款） | 同上 |  | PVC装饰膜、塑料踢脚线、PVC软管、塑料窗帘 |
| 20 | 未阻燃橡塑保温管/板 | 同上 |  | 空调管道保温、给排水管道保温、通风管道包裹 |
| 21 | 未阻燃装饰布艺（纯棉、化纤、混纺窗帘/纱帘、沙发套、床品） | 同上 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 | 室内装饰遮光 |
| 22 | 未阻燃地毯/地垫（化纤地毯、纯棉地毯、混纺地毯） | 同上 | 《建筑材料燃烧性能分级方法》GB 8624-2012 | 室内地面装饰、防滑垫、门口迎宾垫 |
| 23 | 未阻燃墙布/无纺贴墙布（纯棉、化纤材质） | 同上 |  | 墙面装饰、背景墙包覆 |
| 24 | 其他未阻燃织物（毛毡、棉毡、土工布、舞台幕布） | 同上 |  | 填充保温、过滤材料、舞台装饰 |
| 25 | 溶剂型涂料（油性漆、硝基漆、醇酸漆、环氧富锌底漆） | 同上 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）3.1.1条属甲、乙类易燃液体 | 金属构件涂装、木质家具涂装、墙面装饰涂装 |
| 26 | 油漆辅料（香蕉水、天那水、汽油、松节油、稀释剂） | 同上 | 属施工现场高风险易燃危险品，施工中需专项管控 | 涂料稀释、工具清洗、临时除锈 |
| 27 | 溶剂型胶粘剂（普通万能胶、氯丁橡胶胶、环氧树脂胶溶剂型款） | 同上 | 《建筑材料燃烧性能分级方法》GB 8624-2012 | 板材粘结、装饰面粘贴、构件固定 |
| 28 | 纸质装饰材料（普通墙纸、纸质装饰画、纸板、牛皮纸） | 同上 |  | 墙面装饰、吊顶造型、临时保护面、包装材料 |
| 29 | 未改性阻燃沥青制品（沥青油纸、沥青油毡、沥青防水涂料） | 同上 |  | 屋面防水、地下室防水、管道防腐 |
| 30 | 天然植物纤维保温材料（稻草、芦苇、岩棉替代品的植物纤维板） | 同上 |  | 简易建筑保温、大棚保温、临时设施填充 |
| 31 | 石蜡类防水材料（普通石蜡防水涂层、石蜡浸渍防水布） | 同上 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）6.7.1条 | 木材防水处理、临时设施防水、金属构件防锈 |
| 注：严禁在高层建筑、地下建筑、人员密集场所（商场/学校/医院等）使用B₃级材料。（包括本清单中的所有材料，无论是否阻燃处理） |  |  |  |  |
| 其他类 |  |  |  |  |
| 32 | 未做阻燃处理的木质模板、木方 | 限制：不得堆放在动火作业区10m范围内。若使用，须涂刷阻燃剂并配灭火器材 | 《施工现场临时用房安全技术规范》JGJ/T 188-2009 |  |
| 33 | 乙炔瓶、氧气瓶等易燃易爆危险品 | 禁止：在建设工程内存放；必须专库存放并与油漆、稀释剂分开 | 《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 |  |
| 34 | 汽油、松香水、信那水等一级易燃稀释剂 | 禁止：在休息室内存放；临时库房须防爆电气、通风 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 |  |
| 35 | 环氧树脂、乙二胺、酚醛树脂等易燃防腐材料 | 禁止：敞口存放；必须专库、阴凉、通风，远离明火，与氧化剂分开 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） |  |
| 36 | 亚硝酸钠（混凝土防冻剂） | 禁止：与可燃物混放；现场须单独设库，远离明火 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 |  |
| 37 | 液化石油气（LPG） | 禁止：在建设工程内使用及存放；生活区严禁钢瓶入户 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 |  |
| 38 | 电石（碳化钙） | 禁止：雨天运输、露天存放；必须专库存于耐火建筑，照明用防爆灯 | 《电石安全规程》AQ 3035-2010 |  |
| 39 | 生石灰 | 禁止：与木材、稻草等可燃物相邻堆放；储存间须用不燃材料砌筑并通风 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） |  |